Утверждаю:

Главный инженер ПАО «УХП»

________________А.Л. Суслов

«______»______________2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку винтового маслонаполненного компрессора, рефрижераторного осушителя.

- Наименование оборудования, комплектация, адрес поставки:

  - Оборудование: винтовой маслонаполненный компрессор, поставляется в адрес: ПАО «УХП» г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

  - Количество: 1 шт.

- Место расположения оборудования:

Место установки оборудования – Здание компрессорной станции г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

- Требования к конструкции оборудования и эксплуатационным характеристикам:

| Винтовой компрессор |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип компрессора |  | Воздушный винтовой маслозаполненый компрессор |
| Рабочее давление максимальное | бар | 13 |
| Рабочее давление минимальное | бар | 5 |
| Производительность при давлении 13бар | м3/мин | Не менее 7,45 |
| Количество ступеней сжатия, количество элементов сжатия |  | Одноступенчатый, с одним винтовым блоком |
| Тип привода |  | Редуктор встроенный в винтовую пару |
| Способ охлаждения компрессора |  | Воздушное |
| Подключение сжатого воздуха на выходе из компрессора |  | Не менее DN50 |
| Рабочий интервал температур окружающего воздуха | °С | Не менее от 0 до +45 |
| Уровень шума | Дб | Не более 80 |
| Межсервисный интервал, часов (подтверждается паспортом и регламентом технического обслуживания) | ч | Не менее 3000 |
| Конструкция винтового блока |  | В едином корпусе |
| Длина | мм | Не более 2000 |
| Ширина | мм | Не более 1500 |
| Встроенный рефрижераторный осушитель |  | Допускается |
| Высота |  | Нет ограничения |
| Требование по безопасности, таможенные требования |  | ТР ТС 010/2011 о безопасности машин и оборудования по схеме декларирования 5Д (опасное производство), ТР ТС 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 « Электромагнитная совместимость технических средств» |
| Встроенный циклонный влагоотделитель, с электронным сбросом конденсата |  | да |
| Максимальная температура окружающей среды | °С | не ниже + 46 |
| Двухступенчатое удаление пыли |  | фильтрация частиц >3,0 мкм с эффективностью не менее 99,9% |
| Двойная система фильтрации масла |  | да |
| Шумоизолирующий кожух |  | да |
| Алюминиевый масляный и воздушный концевой охладитель |  | да |
| Основной приводной двигатель |  |  |
| Мощность основного приводного двигателя | кВт | Не более 55 |
| Напряжение питающей сети | В | 380 |
| Частота питающей сети | Гц | 50 |
| Тип основного приводного электродвигателя |  | 3-фазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, закрытого исполнения, |
| Частотный преобразователь |  | Нет |
| Тип защиты/класс изоляции основного приводного двигателя |  | IP55/ F |
| Датчик температуры опорных подшипников и температуры обмоток статора электродвигателя |  | да |
| Дополнительные характеристики компрессора |  |  |
| Контроллер управления, технические возможности |  | Система управления компрессором на основе сенсорного цветного графического контроллера. Комплектация: Шкаф электроавтоматики с микропроцессорным модулем должен быть встроен в основной корпус компрессора: - защита от запуска под давлением (уставка минимального давления); - история неисправностей с записью рабочих параметров для установки причин неполадок; - датчик температуры окружающей среды. Связь и удаленный контроль/мониторинг: - удаленный контроль и вывод информации об ошибках через сухой контакт; - встроенная система удаленного мониторинга технического состояния компрессора с возможностью оповещения аварийного и предаварийного состояния оборудования; - защита от неправильного пуска (встроенное реле контроля фаз). Графический контроллер: - графический дисплей с подсветкой; - контактная тактильная клавиатура; - индикация автоматической работы; - индикация аварийной сигнализации; - светодиод общей сигнализации; - индикация сервисного обслуживания; - индикация напряжения; - клавиши прокрутки, выбора и возврата; - кнопки пуска/остановки. Входы/выходы и интерфейсы контроллера: - CAN, RS485, I/O; - карта памяти SD/MMC; - не менее 16Mb Flash EPROM, не менее 16Mb SDRAM; - энергонезависимое ОЗУ; - входы/выходы : на давление, на температуру, дискретные входа релейные выхода, цифровые входы, цифровые выходы, аналоговые входы, аналоговые выходы. |
| Язык интерфейса |  | Русский |
| Дополнительные характеристики компрессора |  |  |
| Подтверждения заявленных параметров |  | Испытания и замеры производительности должны быть произведены согласно ISO 1217:2009 и на стенде, сертифицированном под стандарт ISO 1217:2009 с имеющимся сертификатом. В случая не соответствия заявленных параметров (производительность и полное потребление эл. энергии под нагрузкой), Заказчик имеет право отказаться от поставки данного оборудования. |
| Указатель уровня масла |  | Прозрачная колба, позволяющая производить контроль при любом уровне масла |
| Комплектация |  |  |
| Шумопоглащающий корпус |  | Да |
| Опорная рама-основание не требующая специального фундамента |  | Да |
| Требования к осушителю |  |  |
| Давление на входе в осушитель | бар | 13 |
| Точка росы | °С | 3 |
| Максимальная температура на входе | °С | 60 |
| Максимальная температура окружающего воздуха | °С | 46 |

Оборудование должно быть серийного производства, только новым, не ранее 2023 года изготовления, не находившимся в эксплуатации и не бывшим в употреблении.

- Требование к материалам, комплектующим изделиям:

Согласно Технического регламента Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011).

- Требования к эксплуатационной документации:

- Инструкция по монтажу, настройке и эксплуатации компрессора на русском языке.

- Паспорта на оборудование.

- Разрешение на применение Оборудования, выданное федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

- Оригинал или заверенную копию Декларации о соответствии ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

- Гарантийные обязательства и требования к условиям поставки оборудования в период гарантийного срока:

Гарантийный срок, на предусмотренные предметом размещения заказа оборудование, должен составлять не менее 24 месяцев. «Поставщик» должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке), в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков «Поставщик» осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.

- Сроки поставки:

Поставка оборудования осуществляется в срок до 90 календарных дней с момента подписания Договора.

- Стоимость оборудования:

- Стоимость компрессора (только компрессор или с рефрижераторным осушителем);

- Рефрижераторного осушителя;

- Стоимость шеф-монтажных, пусконаладочных работ;

- Доставка;

- Оригинальны расходные материалы на два ближайших ТО согласно регламента ТО утверждённого заводом изготовителем.

Главный энергетик ПАО «УХП»                                            Сидоров В.А.